R-7.2-12: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE METODOS MICROBIOLOGICOS Y ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE

Versión 03

| PLAN DE VERIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARÁMETRO: |  |  |
| MÉTODO: |  |  |
| UNIDADES: |  |  |
| MATRIZ: |  |  |
| PARAMETROS A VERIFICAR |  |  |
| SOLUCIÓN PATRÓN: |  |  |
| CONDICIONES EXPERIMENTALES |  |  |
| DATOS PRELIMINARES |  |  |
| OBJETIVO: |  |  |
| ALCANCE: |  |  |
| CONTROLES DE CALIDAD | ITEMS A OBTENER (DÍA CERO) | CONDICIONES |
| MUESTRA |  |  |
| MUESTRAS ADICIONADAS |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL METODO |  |  |
| ETAPA 1 DE ENSAYOS: ESTANDARIZACION DEL INOCULO Y/O CARACTERIZACION DE LA MUESTRA. |  |  |
| PREPARACIÓN DE ÍTEMS (DIA CERO): El o los analistas calificados para el desarrollo del método de ensayo, deben realizar los siguientes ítems antes del proceso de verificación. |  |  |
| ESTANDARIZACIÓN DEL INOCULO* |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR | Preparar una concentración inicial de 108UFC/ml de cada una de las siguientes cepas, Escherchia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, mediante comparación visual con la escala 0,5 de Mcfarland. |  |
| POSIBLES VALORES | 10-1 su concentración puede estar entre 100.000.000 y 10.000.000 UFC/ml. 10-2, su concentración 10.000.000 a 1.000.000 de UFC/ml 10-3 su concentración es de 1.000.000 a 100.000 UFC/ml 10-4 su concentración es de 100.000 bacterias/ml a 10.000 UFC/ml 10-5 su concentración es de 10.000 bacterias/ml a 1.000 UFC/ml 10-6 su concentración es de 1.000 bacterias/ml a 100 UFC/ml 10-7 su concentración es de 100 bacterias/ml a 10 UFC/ml 10-8 su concentración es de 10 bacterias/ml a 1 UFC/ml |  |
| CONDICIONES | Los resultados de la estandarización deben estar en el rango establecido por cada dilución |  |
| CANTIDAD DE REPETICIONES | Cada analista debe realizar 5 réplicas por dilución (10-6, 10-7 y10-8 a partir de la escala 0.5 de Mcfarland) |  |
| CÁLCULOS | Concentración microorganismo: número de colonias x factor de dilución sobre mL sembradas en la placa. |  |
| * Este procedimiento se llevará a cabo únicamente en caso de que, al momento de la caracterización de la muestra, no se obtenga la concentración requerida |  |  |
| CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA |  |  |
| ENSAYOS A REALIZAR | Determinar la concentración de la muestra a emplear durante el proceso de verificación del método, con el fin de conocer un aproximado de la concentración inicial de microorganismos. |  |
| POSIBLES VALORES | Los valores de la concentración de Coliformes totales y E. coli depende de la matriz y del punto de muestreo elegidos |  |
| CONDICIONES | Los resultados de las repeticiones deben ser estadísticamente aceptables. |  |
| CANTIDAD DE REPETICIONES | Cada analista debe realizar 5 réplicas de la matriz seleccionada. |  |
| CÁLCULOS | Determinación de la concentración. |  |
| ETAPA 2 DE ENSAYOS: REPETIBILIDAD, PRECISIÓN INTERMEDIA, CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO CATEGÓRICAS |  |  |
| DESARROLLLO DE LOS ÍTEMS (DÍA UNO): El o los analistas calificados para el desarrollo del método de ensayo, deben realizar los siguientes ítems durante el proceso de verificación. |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO CATEGÓRICAS |  |  |
| NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS: | Mínimo 30 pocillos incluido típicos y atípicos obtenidos de al menos 5 porciones de ensayo de la matriz caracterizada. |  |
| ANALISTAS | Se prefieren que varios analistas desarrollen la prueba. |  |
| PARA EL CÁLCULO DE LA PARÁMETROS NECESARIOS | Obtener pocillos típicos y atípicos y confirmar a través de la siembra directa en Chromocult. |  |
| PROCEDIMIENTO | Los datos de identificación se dividieron en 4 categorias: - Numero de pocillos positivos que en la confirmación contenían Coliformes o E.coli.(verdadero positivos). 2. Numero de pocillos negativos que en la confirmación contenían coliformes o E.coli. (falsos negativos). 3. Numero de pocillos positivos que en la confirmación no contenían coliformes o E.col. (falsos positivos). 4. Numero de pocillos negativos que en la confirmación no con tenían coliformes o E.coli. (verdaderos negativos). Eficiencia: Fracción de pocillos positivo correctamente confirmados como positivos |  |
| RESULTADOS | SENSIBILIDAD a/(a+b)=>90% ESPECIFICIDAD d/(c+d)=>80% TASA DE FALSO POSITIVO c/(a+c) TASA DE FALSO NEGATIVO b/(b+d) SELECTIVIDAD a/(a+b+c+d)=>10% EFICIENCIA (a+d) / (a+b+c+d) |  |
| REPETIBILIDAD |  |  |
| NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS: | 15 muestras que contiene de de _________________ preferiblemente de origen natural. |  |
| ANALISTAS | La ​​repetibilidad debe calcularse para un solo analista. Mismo analista, mismo tiempo (o similar) y misma incubadora. |  |
| PARA EL CÁLCULO DE LA PARÁMETROS NECESARIOS | Comparar recuentos microbianos. |  |
| PROCEDIMIENTO | Para cada muestra (15 réplicas), calcule: Media aritmética: Varianza: Varianza operativa relativa: en caso de sobre dispersión Índice de dispersión de Poisson (para 15 réplicas, r−15 = 14) Compare (utilizando tablas estadísticas apropiadas) el valor observado de χ2r−1 con los límites teóricos de la distribución χ2 con 14 grados de libertad con: Valores críticos al 5% χ2r−1; 0,05 Valores críticos al 1% χ2r−1; 0,01 |  |
| RESULTADOS | 1) Si se observa Χ2r-1 < Χ2r-1;0,05 La dispersión no es significativamente diferente de la predicha por la distribución de Poisson. 2) Si Χ2r-1; 0,05 < observado Χ2r-1 < Χ2r-1; 0,01 La dispersión es significativamente mayor que la predicha por la distribución de Poisson. 3)Si Χ2r-1;0,01 < observado Χ2r-1 La dispersión es altamente significativamente mayor que la predicha por la distribución de Poisson. |  |
| PRECISIÓN INTERMEDIA |  |  |
| NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS: | 15 muestras que contiene de _________________ preferiblemente de origen natural. |  |
| ANALISTAS | La precisión intermedia se calcula con diferentes operadores que realizan mediciones replicadas en los mismos objetos o en objetos similares. |  |
| PARA EL CÁLCULO DE LA PARÁMETROS NECESARIOS | Comparar recuentos microbianos. |  |
| PROCEDIMIENTO | Conforme a los lineamientos del método analítico, se deberá efectuar la verificación pertinente |  |
| RESULTADOS | Los niveles aceptables varían dependiendo no solo del método, sino también del número de analistas. Sin embargo, un valor orientativo para varios analistas es 0,1. |  |

| ELABORACIÓN: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISIÓN: |  | FECHA: |  |
| APROBACIÓN: |  | FECHA: |  |