|  |  |  | PLAN DE VERIFICACION DE METODOS DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R-7.2-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRD: | Dep | Serie |  | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons |  | Fecha: | AA | MM | DD |

nombre del ensayo: __________________________________________________

En este plan se definen los ensayos a realizar para verificar el método de análisis de________________ en muestras de ______________.

| VARIABLES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉTODO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRIZ: |  |  | Se deben usar todas las matrices que apliquen al método y se oferten en el laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIABLES A CUANTIFICAR: |  |  | Cuando aplique y el método lo permita, se debe realizar intervalo de trabajo, intervalo lineal, límite de cuantificación, precisión (repetibilidad, precisión intermedia entre días y analistas), exactitud y recuperación de adición (exactitud en matriz): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL DE REFERENCIA: |  |  | Sustancia estándar, MR trazable a NIST o PTB (¿Aplica?): Alternativamente se puede utilizar una solución comercial trazable a NIST o PTB (¿Aplica?): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUCIÓN PATRÓN: |  |  | Solución madre o intermedia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PRELIMINARES PARA TODOS LOS ENSAYOS (ETAPAS 1 Y 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar siempre los ensayos tal como lo establece el método de referencia. ¿Se realizó una modificación no significativa en el fundamento del método?: En caso de que sí, ¿Cuál?: Siempre se debe tener en cuenta la relación costo/beneficio en la decisión del número de ensayos. Todos los datos deben estar sujetos a test de Grubbs (rechazo de datos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 1 DE ENSAYOS: INTERVALO DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPARACIÓN DE ÍTEMS (DÍA CERO): El analista más experimentado con el método de ensayo debe preparar todos los siguientes ítems un día, en cantidad suficiente que alcance para todos los ensayos de todos los analistas durante todos los días (estos se preparan solo el día inicial, no cada día de ensayo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIABLE |  | ENSAYOS A REALIZAR |  | POSIBLES VALORES |  | CONDICIONES |  |  |  | CANTIDAD DE REPETICIONES | CÁLCULOS |  |
| INTERVALO LINEAL: |  | Preparar y analizar un blanco y estándares de 4 o más valores diferentes en el intervalo lineal teórico. |  |  |  | Depende de los resultados del intervalo de trabajo y de las muestras usuales (si nunca se utiliza la parte baja o alta del intervalo lineal no es indispensable verificar todo el intervalo). |  |  |  | Cada analista debe preparar y analizar al menos una curva de calibración | Regresión lineal: Pendiente Intercepto Coeficiente de correlación |  |
| LÍMITE DE DETECCIÓN INSTRUMENTAL, (LDI): |  | Se preparan y analizan 10 blancos en un solo lote. |  |  |  | Calcular el resultado del análisis. Interpolar la señal en la curva de calibración, como si fuesen muestras. |  |  |  | Lo puede efectuar un solo analista | LDI = 1,645.sBk |  |
| LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN, MRL: |  | Preparar y analizar, a través del método completo, de 5 a 7 estándares de uno o dos concentraciones entre 25 y 50 veces el LDI. |  |  |  | Calcular el resultado del análisis. Interpolar la señal en la curva de calibración, como si fuesen muestras. El criterio de aceptación depende de la naturaleza del método, lo referenciado en el Standard Methods ed 23 en los capítulos de calidad o la norma standard que contenga el método, este varía entre 10%, 30% y 50% para porcentaje de error relativo y 20% de coeficiente de variación. |  |  |  | Lo puede efectuar un solo analista | MRL= 2550.LDI |  |
| ETAPA 2 DE ENSAYOS: REPETIBILIDAD Y PRECISIÓN INTERMEDIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREPARACIÓN DE ÍTEMS (DÍA CERO): El analista más experimentado con el método de ensayo debe preparar todos los siguientes ítems un día, en cantidad suficiente que alcance para todos los ensayos de todos los analistas durante todos los días (estos se preparan solo el día inicial, no cada día de ensayo). Almacenar y refrigerar (y preservar cuando aplique) los ítems en recipientes herméticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ÍTEM | ÍTEMS A OBTENER (DÍA CERO) |  |  |  |  |  |  | CONDICIONES |  |  |  |  |
| BLANCO | Blancos de reactivos: |  |  |  |  |  |  | Procesarlo por el método completo, como si se tratara de una muestra. |  |  |  |  |
| ESTÁNDARES | Estándares de al menos dos valores diferentes: Bajo: 10 a 20 % del intervalo lineal. Medio (opcional): 40 a 60 % del intervalo lineal. Alto: 80 a 90 % del intervalo lineal: |  |  |  |  |  |  | Se podría obviar el estándar más alto si nunca se aplica el método en ese intervalo. Se pueden analizar concentraciones diferentes, dependiendo de los valores más usuales que se encuentran en las muestras. El número de ensayos dependerá de la relación costo beneficio, pero no deberá ser inferior a 6. |  |  |  |  |
| MUESTRAS | Se deben usar todas las matrices que apliquen al método y se oferten en el laboratorio, en especial la residual: |  |  |  |  |  |  | Tener en cuenta la experiencia previa y los valores más usuales en muestras. Se debe obtener un volumen de muestra que alcance para todas las réplicas y adiciones. Dividir cada muestra en dos partes iguales: una para los ensayos y otra para preparar los adicionados. |  |  |  |  |
| MUESTRAS ADICIONADAS | A la porción de cada muestra reservada para los adicionados, agregar una cantidad conocida de solución patrón de analito para obtener una adición de entre 80 y 120% del valor de analito de la muestra. El criterio de aceptación depende de la naturaleza del método, lo referenciado en el Standard Methods ed 23 en los capítulos de calidad o la norma standard que contenga el método: |  |  |  |  |  |  | El volumen o cantidad de estándar adicionado debe generar una dilución menor del 5 % de la muestra original. |  |  |  |  |
| ENSAYOS DE REPETIBILIDAD Y PRECISIÓN INTERMEDIA: Cada día de ensayo el analista debe tomar la cantidad de alícuotas indicadas para cada ítem. Si las mediciones se realizan con dos o más equipos, cada ítem se debe medir con cada equipo disponible. Mantener refrigerados todos los ítems entre días. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEMS A PROCESAR |  | CANTIDAD DE ENSAYOS A REALIZAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÁLCULOS |
|  |  | CANTIDAD DE ANALISTAS |  |  | RÉPLICAS DIARIAS POR ANALISTA |  | DÍAS DE REPETICIÓN POR ANALISTA* |  | SECUENCIA DE DÍAS* |  |  |  |
| Blanco Estándares Muestras Adicionados |  | Según la cantidad de analistas a participar, cada uno debe procesar la siguiente cantidad de réplicas de todos los ítems, a través del método de ensayo completo: |  | 1 analista | Dos o tres réplicas diarias. |  | Repetir lo mismo durante 2 días. |  | Cada día solamente un analista realiza ensayos; al día siguiente los realiza otro analista y así sucesivamente Opcionalmente, todos los analistas deben hacer una ronda de ensayos en un mismo día y repetir todo de igual manera un segundo día. Todos los ensayos se deben realizar dentro del tiempo máximo de conservación de muestras*. |  |  | (MRL) s % CV % E % R |
|  |  |  |  | 2 analistas | Dos o tres réplicas diarias |  | Uno o dos días cada analista. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 o más analistas | Dos réplicas diarias |  | Un día cada analista. |  |  |  |  |  |

LDI= límite de detección instrumental;  MRL = límite de cuantificación;  s = desviación estándar;  %CV = coeficiente de variación;  %E = error relativo;  %R = recuperación;   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.  23 ed. Washington, 2017.

En resumen hay que hacer al menos los siguientes ensayos:

- Curva de calibración (una por analista)

- Uno o dos estándares de límite de cuantificación (concentraciones diferentes)

- Un blanco

- Dos estándares (bajo y alto)

- Muestras

- Muestras adicionadas (si aplica)

Cada analista procesa lo mismo, por duplicado o triplicado. Mejor si cada analista lo hace un día diferente, pero con exactamente las mismas soluciones y muestras (en lo posible).

| ETAPA 3: DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS BASE PARA EL DESARROLLO DEL ENSAYO. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS Y REACTIVOS EN CONDICIONES ADECUADAS: El analista designado como titular de acuerdo a los Roles, designaciones y reemplazos (R-4.1-01), como actividad final de la planificación, debe revisar y evaluar de acuerdo a los siguientes ítems base, que se cuente con los instrumentos, elementos y reactivos adecuados y suficientes para proseguir con la realización de las respectivas experimentaciones que permitan establecer una verificación del método específico a implementar. Diligenciar la siguiente tabla, llenando con una “X” en la casilla según corresponda, así: “SI” – se cuenta con el ítem específico, “NO” – no se cuenta con el ítem y “NA” – el ítem no aplica para el ensayo en cuestión. |  |  |  |
| ÍTEM A EVALUAR | SI | NO | NA |
| ¿La metodología analítica seleccionada corresponde a la última versión vigente en la norma? (Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes versiones de método de referencia) |  |  |  |
| Se cuenta con implementos de seguridad necesarios y suficientes para enfrentar el desarrollo del ensayo en cuestión? (tapa bocas, respirador de vapores orgánicos, guantes de nitrilo, guantes de caucho o neopreno, gafas, etc). |  |  |  |
| Se cuenta con patrón primario o sal trazable vigente para la ejecución de la prueba? |  |  |  |
| De ser necesario, se cuenta con material de referencia de segunda fuente para el debido desarrollo del ensayo? |  |  |  |
| Se cuenta con implementos adecuados para servir las muestras? (probetas, pipetas volumétricas/graduadas, transfer pipetas, entre otros). |  |  |  |
| Se cuenta con equipos para digestión, preparación y/o adecuación de las muestras a procesar? (plancha y/o mantas de calentamiento, condensadores, digestor microondas, horno, desecador, entre otros). |  |  |  |
| Se cuenta con el equipo principal para la determinación del analito? (Espectrofotómetro, EAA, Titulador, Medidor del analito específico, Analizador del analito específico, entre otros). |  |  |  |
| Se tiene una formato adecuado para captura de datos física o electrónica, relativos al desarrollo del ensayo? |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |